单片机脉冲输出应用协议格式说明

# 修改记录

| 时间 | 作者 | 版本 | 修改记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-9-6 | 梁健 | 1.0.0 | 创建 |
| 2017-9-8 | 梁健 | 1.0.1 | 增加唤醒步骤 |
| 2017-9-13 | 梁健 | 1.0.2 | 删除唤醒 |
| 2018-2-24 | 梁健 | 1.0.3 | 增加读取版本号 |

# 目录

修改记录	i

目录	ii

第1章	帧格式	3

第2章 帧体数据包格式	4

2.1 测试喂狗（重启模块）	4

2.2喂狗	4

2.3初始状态低，脉冲输出口1	4

2.4初始状态低，脉冲输出口2	4

2.5初始状态高，脉冲输出口1	5

2.6初始状态高，脉冲输出口2	5

# 帧格式

转义前的原始格式如下：

|  | 帧体 | 校验 |
| --- | --- | --- |
| 字节 | 4 | 1 |

注：

1、校验码算法如下：

unsigned char chksum = 0;

for (int i = 0; i < length; i++)

chksum ^= buff[i];

return chksum;

2、校验起始位置为：

起始：帧体第二个字节开始

结束：帧体最后一个字节

3、单片机回复模块是模块发给单片机的指令ID

# 第2章 帧体数据包格式

## 2.1 测试喂狗（重启模块）

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指令ID | 1 | 0x01 |
| 空闲数据 | 3 | 0x00 0x00 0x00 |

## 2.2喂狗

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指令ID | 1 | 0x02 |
| 空闲数据 | 3 | 0x00 0x00 0x00 |

## 2.3初始状态低，脉冲输出口1

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指令ID | 1 | 0x03 |
| 高电平时间 | 1 | 0x64：100ms高电平 |
| 低电平时间 | 1 | 0x64：100ms低电平 |
| 数量 | 1 | 0x05：5个脉冲 |

## 2.4初始状态高，脉冲输出口1

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指令ID | 1 | 0x04 |
| 低电平时间 | 1 | 0x64：100ms高电平 |
| 高电平时间 | 1 | 0x64：100ms低电平 |
| 数量 | 1 | 0x05：5个脉冲 |

## 2.5初始状态低，脉冲输出口2

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指令ID | 1 | 0x05 |
| 高电平时间 | 1 | 0x64：100ms高电平 |
| 低电平时间 | 1 | 0x64：100ms低电平 |
| 数量 | 1 | 0x05：5个脉冲 |

## 2.6初始状态高，脉冲输出口2

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指令ID | 1 | 0x06 |
| 低电平时间 | 1 | 0x64：100ms高电平 |
| 高电平时间 | 1 | 0x64：100ms低电平 |
| 数量 | 1 | 0x05：5个脉冲 |

## 2.7读取版本号

| 字段 | 字节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指令ID | 1 | 0x07 |
| 空闲数据 | 3 | 0x00 0x00 0x00 |